4. sz. melléklet

KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSI KONCEPCIÓ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

Kérjük, hogy a Komplex akadálymentesítési koncepciót az alábbiakban meghatározottak szerint készítsék el.

A koncepció egy olyan szöveges összefoglaló, melynek rendeltetése, hogy a pályázó a pályázatban szereplő épület komplex akadálymentesítésére vonatkozó átfogó, de nem részletes elképzelése nyilvánvalóvá váljon. (Az eddig már megvalósult, a jelenlegi pályázatban vállalt és a teljes körű akadálymentesítés még további fennmaradó lépéseit tartalmazó elképzelés.) Javasolt terjedelem: 4-10 oldal.

A koncepciónak minden fogyatékossági csoportot érintenie kell a 1998. évi XXVI. évi. törvényben meghatározott kategóriáknak megfelelően. A koncepciónak legalább az alábbi három tevékenységi formára vonatkoznia kell.

a) Épített környezet, akadálymentes élettér kialakítása

- az épület megközelíthetősége közterületről (mozgáskorlátozott, vak és gyengén látó személyek szempontjait is figyelembe véve a felületi minőségek, vertikális (magassági) és horizontális (szélességi) akadályok, vezetősáv rendszer);

- parkolási lehetőség, az épület megközelíthetősége a parkoló felől (akadálymentes parkolóhelyek száma, jelzése, pozíciója);

- valamennyi fogyatékossági csoport szempontjainak figyelembevételével az épület bejáratainak kialakítása, azok hozzáférhetősége, átjárhatósága (előlépcsők, rámpák, felvonók, nyílászárók, valamint a csatlakozó helyiségek méretei, padlóburkolatai, a nyílászáró méretei, nyithatósága, láthatósága, feliratok, táblák elhelyezése, egyéb kommunikációs eszközök);

- az információhoz jutás lehetőségei. (porta/információs pult kialakítása - térdszabad kialakítású pult ismertetése, világítás kialakítása, jelek, feliratok elhelyezése, egyéb kommunikációs eszközök);

- szinten belüli (horizontális) közlekedési rendszer ismertetése (mozgáskorlátozott, vak és gyengén látó személyek szempontjait is figyelembe véve a felületi minőségek, vertikális és horizontális akadályok, vezetősáv rendszer, nyílászárók állapota);

- szintek közötti (vertikális) közlekedési rendszer elemeinek ismertetése (lépcsők, lépcsőházak, felvonók, rámpák és jelzéseik);

- vizesblokkok (illemhelyek, tisztálkodási helyek, öltözők) ismertetése;

- szolgáltatás funkcióját ellátó helyiségek ismertetése (méretek, nyílászárók, világítás, jelek, feliratok, berendezés – bútorok, eszközök – kommunikációs eszközök).

b) A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítéshez szükséges eszközök és berendezési tárgyak

- az intézményi komplex akadálymentesítéshez már meglévő sérülés-specifikus eszközök és berendezési tárgyak mennyisége és minősége hogyan szolgálja az intézményben ellátott és foglalkoztatott személyek önálló életvitelét;

- kimutatás arról, hogy jelenleg milyen mennyiségű, illetve minőségű, az egyes fogyatékossági csoportok szükségleteinek megfelelő eszköz áll rendelkezésére;

- a pályázatban tervezett új eszközök és berendezések milyen hatékonysággal és milyen fogyatékossággal élő csoport számára valósítják meg a pályázati célokat.

c) Az info-kommunikációs rendszer akadálymentesítése

- info-kommunikációs akadálymentesítési lehetőségek minden érintett számára (honlapok akadálymentesítése, veszélyforrások jelzése, stb.);

- info-kommunikációs akadálymentesítés hallássérült emberek számára (fényjelző berendezések, indukciós hurok biztosítása, FM adórendszer, Web-kamera, jeltolmács biztosítása, jelnyelvi tolmácsközpontok elérhetőségei az ellátási területen);

- info-kommunikációs akadálymentesítés az értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral élő emberek számára (kommunikációt elősegítő eszközök használata, kulcs személyek, személyi segítők, piktogramok, könnyen érthető forma használata, épületfunkciók színdinamikai elkülönítése);

- info-kommunikációs akadálymentesítés látássérült emberek számára (feliratok nagyított kiírása, kézi nagyító vagy olvasó tévé, Braille feliratok, Braille kiadványok, ajtók, tapintható térképek, hangos térképek biztosítása az épületen belül és kívül).